ICS  ×××

分类号：×××

备案号：×××

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T ×××-202×

方便食品

调味面制品

202×-×× -×× 发布                     202×-×× -××实施

中华人民共和国工业和信息化部    发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国食品工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国食品科学技术学会、国家粮食局科学研究院、北京工商大学、中国食品发酵工业研究院有限公司、河南工业大学、河南省市场监管管理局、郑州市平江商会

本标准主要起草人：刘昊宇、谭斌、曹雁平、涂顺明、张国治、李姝、周芳、李长根、米军峰

方便食品

调味面制品

1 范围

本标准规定了调味面制品的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标签标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于调味面制品（包括以挤压膨化工艺为核心，参照调味面制品、挤压糕点等申请生产许可，俗称“辣条”、“辣片”的所有预包装食品）。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装贮运图示标志

GB 317  白砂糖

GB 1355  小麦粉

GB 2716  食品安全国家标准 植物油

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2761  食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.5  食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

GB 5009.227  食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 5009.229  食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB 2721 食品安全国家标准 食用盐

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7099  食品安全国家标准 糕点、面包

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 5009.44 食品安全国家标准 食品中氯化物的测定

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 15691  香辛料调味品通用技术条件

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 29921  食品安全国家标准 食品中致病菌限量

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质检总局（2005）第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准：

调味面制品：以小麦粉为主要原料，添加食品辅料和食品添加剂，经配料、挤压熟化、成型、调味、包装而成的即食型方便食品。

4 技术要求

4.1原料要求

原料应符合相应的食品标准和有关规定。

4.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1  感官要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 具有该产品应有的色泽，均匀一致 |
| 组织形态 | 具有该产品应有的组织状态，无正常视力可见外来异物 |
| 滋味和气味 | 具有该产品应有的滋味和气味，无酸败、霉味等异味 |
| 杂质 | 无正常视力可见外来杂质 |

4.3理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 水分/（g/100g） ≤ | 24.0 |
| 脂肪，g/100g ≤ | 27.0 |
| 氯化物（以Cl-计）/% ≤ | 4.0 |
| 酸价（以脂肪计）（KOH）/(mg/g) ≤ | 3.0 |
| 过氧化值（以脂肪计）/（g/100g） ≤ | 0.25 |

4.4 污染物限量

应符合GB 2762中带馅（料）面米制品的规定。

4.5 真菌毒素限量

应符合GB 2761中带馅（料）面米制品的规定。

4.6 微生物限量

4.6.1 致病菌限量应符合GB 29921中方便面米制品的规定。

4.6.2 微生物的指示菌限量应符合表3的规定。

表3 微生物限量

| 项 目 | 采样方案a及限量 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数,CFU/g | 5 | 1 | 104 | 105 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群,CFU/g | 5 | 2 | 10 | 100 | GB 4789.3 平板计数法 |
| 霉菌,CFU/g ≤ | 150 |  |  |  | GB 4789.15 |
| a 样品的采样和处理按GB 4789.1执行。 |  |  |  |  |  |

4.7 食品添加剂

4.7.1 食品添加剂的质量应符合相应的食品安全国家标准和相关规定。

4.7.2 食品添加剂的使用应符合GB 2760中方便面米制品和国家卫生健康委相关公告的规定。

4.8 生产加工过程的卫生要求

应符合GB14881的规定。

5 试验方法

5.1 感官检查

取适量试样平摊于洁净的白瓷盘中，在自然光下观察其色泽、组织形态、杂质等，闻其气味、品尝其滋味与口感。

5.2理化指标检验

5.2.1 水分

按 GB 5009.3中的“第一法 直接干燥法”测定。

5.2.2 脂肪

按GB 5009.6 索氏抽提测定。

5.2.3 食用盐

按GB 5009.44 电位滴定法规定的方法测定。

5.2.4 酸价

按GB 5009.229冷溶剂自动电位滴定。

5.2.5 过氧化值

按GB 5009.227第一法 滴定法。

5.2.6 净含量负偏差

按JJF 1070的规定执行。

6 检验规则

6.1 组批

同一批原料、同一班次、同一品种规格的产品为一组批。

6.2  抽样

从生产厂成品库内随机抽取，抽样数量为批量的1/2000，但每批不应少于9件或不少于3kg。

6.3 出厂检验

- 6.3.1 应对产品进行逐批检验，检验合格后方可出厂。

- 6.3.2 出厂检验项目：感官、净含量、水分、菌落总数和大肠菌群。

6.4 型式检验

本标准技术要求中规定的所有项目为型式检验项目。型式检验每半年进行一次，当出现下列情况之一时也应进行型式检验：

a)产品定型投产时；

b)更换主要设备时；

c)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

d)原料产地或供货商发生变化时；

e)停产半年以上恢复生产时；

f)食品安全监督机构提出要求时。

- 6.5判定规则

- 6.5.1 出厂检验判定

- 6.5.1.1 出厂检验项目全部符合本标准规定时，判该批产品为合格品。

- 6.5.1.2 出厂检验项目中有不超过2项（含2项,微生物指标除外）不符合本标准规定时，可以加倍随机抽样进行该项目的复检，复检后仍有1项不符合本标准规定，判为不合格品。超过2项不符合本标准规定时，不应复检，判该批为不合格产品。

- 6.5.1.3 微生物指标中有1项检验结果不符合本标准规定时，判该批产品为不合格品，并且不得复检。

- 6.5.2型式检验判定

- 6.5.2.1 型式检验项目全部符合本标准规定时，判为合格品。

- 6.5.2.2 型式检验项目不超过3项（含3项，微生物指标除外）不符合本标准规定时，可以加倍抽样复检。复检后仍有1项不符合本标准的规定，判为不合格品。超过3项不符合本标准要求，不应复检，判定该批产品为不合格品。

- 6.5.2.3 微生物指标中有1项检验结果不符合本标准规定时，判该批产品为不合格品，并且不得复检。

7 净含量

应符合国家《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

8	标签标志

应符合GB 7718、GB 28050、GB/T 191的规定。

9	包装

应符合国家相关标准和规定。

10	运输

运输工具应清洁、卫生，产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装混运。运输产品时应避免暴晒、雨淋、受潮。

11	贮存

贮存时应保持干燥、通风、防污染，应存放于清洁、干燥、阴凉、无异味的仓库中，仓库周围应无异味污染，严禁与有毒、有害、有异味物品共库贮存。

_______________________